时间敏感网络(TSN)技术研究综述

摘要：时间敏感网络（TSN）作为工业互联网时代实现确定性通信的核心使能技术，近年来在标准制定、关键技术研究和产业应用方面取得了显著进展。本文系统梳理了TSN技术体系架构，重点分析了时间同步、流量调度、可靠传输等关键技术研究现状，探讨了TSN与OPC UA融合、无线TSN、FPGA硬件实现等前沿方向，并综述了电力、工业自动化等领域的应用案例。通过对比分析不同调度算法与实现方案的优劣，本文指出当前TSN技术面临的主要挑战，并对未来发展趋势进行了展望，为相关研究提供系统性参考。

关键词：时间敏感网络；确定性通信；流量调度；工业互联网；OPC UA

---

## 1 引言

随着工业4.0、智能制造和车联网的快速发展，工业控制系统对网络通信的确定性、实时性和可靠性提出了严苛要求。传统工业以太网虽具备高带宽优势，但其"尽力而为"的传输模式无法满足毫秒级时延、微秒级抖动的需求[1]。自2012年IEEE 802.1AVB任务组更名为TSN任务组以来，TSN技术通过一系列标准扩展，在保留标准以太网兼容性的基础上，实现了有界低时延、低抖动和极低丢包率的确定性传输能力[2]。

TSN技术通过IEEE 802.1AS时间同步、802.1Qbv流量调度、802.1CB冗余传输等协议簇，构建了完整的确定性通信体系[3]。与此同时，TSN与OPC UA的融合实现了从底层传输到上层语义的无缝集成，成为工业IT/OT融合的关键路径[4]。然而，TSN在实际部署中仍面临协议复杂度高、硬件实现难度大、无线扩展困难等挑战。本文基于2020-2025年间代表性研究成果，系统综述TSN技术原理、研究进展与应用实践。

---

## 2 TSN核心技术体系

### 2.1 标准协议架构

TSN协议簇涵盖时间同步、流量整形、可靠性保证和资源管理四大类[2]，如图1所示：

**图1 TSN主要标准体系**

```

TSN协议簇

├── 时间同步类

│   ├── IEEE 802.1AS (gPTP)

│   └── IEEE 1588 PTP

├── 延迟管理类

│   ├── 802.1Qbv (TAS时间感知整形)

│   ├── 802.1Qbu (帧抢占)

│   ├── 802.1Qch (CQF循环排队转发)

│   └── 802.1Qav (CBS信用整形)

├── 可靠性协议

│   ├── 802.1CB (帧复制与消除)

│   ├── 802.1Qca (路径控制)

│   └── 802.1Qci (逐流过滤与监管)

└── 资源管理类

├── 802.1Qat (流预留协议)

└── 802.1Qcc (集中式配置)

```

**时间同步技术**：IEEE 802.1AS基于IEEE 1588 PTP定义了gPTP（广义精确时间协议），通过最佳主时钟算法（BCMA）建立单时钟域同步树，实现<1μs的同步精度[5]。相比PTP的多时钟域架构，gPTP简化了网络结构，所有设备必须在MAC层支持时间戳处理[3]。

**流量整形机制**：802.1Qbv定义的时间感知整形器（TAS）通过门控列表（GCL）控制8个优先级队列的开关状态，实现基于时隙的硬实时调度[6]。802.1Qch提出的CQF则采用奇偶队列交替工作模式，端到端时延仅取决于周期TCQF和跳数H，抖动上限为2TCQF[7]。

### 2.2 关键实现挑战

**硬件实现复杂度**：FPGA实现TSN交换机需处理协议栈解耦、低延迟交换矩阵设计等难题。蔡奇秀[3]设计的12端口万兆TSN交换机采用Xilinx V7-690T FPGA，通过Gigabit Transceiver实现物理层接口，在中央调度器中集成VOQ（虚拟输出队列）机制解决队头阻塞问题。其创新点在于：

- 设计帧过滤调度器，利用保护带传输短帧，带宽利用率提升28.12%

- 提出基于信用整形的帧抢占机制，支持eMAC/pMAC帧动态调度

- 实现端到端与点对点透明时钟双模式，时间同步精度达35.32ns

**协议配置复杂性**：TSN网络需通过802.1Qcc集中式配置模型，由CUC（集中用户配置）和CNC（集中网络配置）协同完成。孙亦非等[4]指出，OPC UA TSN的部署难点在于状态机管理和自动配置，需在数据交换前完成基础设施设备的预配置，这增加了现场调试复杂度。

---

## 3 TSN与工业互联网融合技术

### 3.1 OPC UA TSN架构

OPC UA解决会话层至应用层的语义互操作，TSN解决数据链路层确定性传输，二者结合构建了从传感器到云端的统一通信架构[4]。如图2所示：

**图2 OPC UA TSN协议栈映射**

```

应用层：OPC UA信息模型（设备类型定义）

会话层：OPC UA Pub/Sub, C/S模式

传输层：TCP/UDP

网络层：IP

数据链路层：IEEE 802.1Q (TSN)

物理层：IEEE 802.3以太网

```

**技术进展**：2018年SPS展会上，贝加莱、华为、西门子等厂商展示了OPC UA TSN测试床，验证了跨厂商互操作性[4]。IEC/IEEE 60802标准（预计2024年发布）将定义TSN工业应用行规，规范IA-device、IA-controller等设备类型，推动TSN在OT网络的统一应用[8]。

### 3.2 无线TSN技术

5G uRLLC与TSN的融合成为无线确定性通信的重要方向。许方敏等[2]指出，5G通过灵活帧结构（最短0.125ms时隙）、无授权上行接入和PDCP层冗余复制，可实现0.5ms时延和99.9999%可靠性。但无线信道衰落、干扰等问题导致传统无线TSN只能提供软实时性能。

**混合网络架构**：工业场景中采用有线TSN与5G/Wi-Fi 6混合部署，传感器通过5G接入TSN交换机，控制闭环在1ms内完成[2]。爱立信与ABB合作验证了5G与TSN的时间同步互通性，为多工厂协同奠定基础。

---

## 4 流量调度算法研究进展

### 4.1 确定性调度算法

**TAS调度**：Craciunas等[9]将TT流调度建模为无等待作业车间问题，采用可满足性模理论（SMT）求解GCL。但该方法在大规模网络中计算复杂度高，需结合启发式算法。

**CQF调度**：Yan等[7]提出注入时间规划（ITP）方法，通过Tabu搜索优化偏移量。但CQF固定周期难以适应多周期流混合调度，Multi-CQF[10]虽扩展多组队列，却增加了资源开销。

### 4.2 混合流量调度创新

**TACQF模型**：王颖等[10]提出的TACQF模型实现TA+CQF联合调度，利用CQF死区时间（约5-10%周期）传输TT流，带宽利用率提升10%。其核心贡献包括：

1. **周期选择**：TCQF取流周期最大公约数最小值，确保时延约束

2. **负载均衡**：随机选流策略避免相似流连续调度，TTAS降低20%

3. **禁忌搜索**：联合路由与注入时间规划，调度成功率提高35%

**匹配优化算法**：陈亚鹏等[11]针对电力+5G场景提出MQFS算法，将流量调度转化为数据包与虚拟传输位置的匹配问题。通过前向交换约束将复杂度从O(M²)降至O((M-J)J)，网络效用提升52.26%。

**信用整形优化**：蔡奇秀[3]在帧抢占中引入CBS信用整形，设置可抢占阈值，使低优先级帧可抢占信用值<阈值的高优先级帧，突发数据处理能力提升40%。

---

## 5 典型应用领域

### 5.1 工业自动化

TSN在工业领域的应用分三阶段演进[8]：

1. **多协议over TSN**：保留Profinet、EtherCAT等应用层协议，仅替换二层网络，实现异构系统互联

2. **控制网络扁平化**：控制器与I/O模块从主从关系转为对等关系，数据可被多应用访问

3. **控制功能服务化**：端边云协同控制，工业APP按需调用，实现柔性生产

### 5.2 车载网络

Bosch、Marvell等厂商推出车载TSN芯片，迈凯伦Artura跑车率先采用以太网骨干网。TSN支持ADAS传感器数据（摄像头、雷达）的同步传输，满足ASIL-D功能安全要求[2]。

### 5.3 电力系统

在智能电网中，TSN承载继电保护、PMU等时间敏感业务。华北电力大学团队[11]提出的电力+5G前传网调度方案，通过MQFS算法保障保护信息（优先级7）的20μs时延需求，较传统SPFS算法提升25.93%网络效用。

---

## 6 挑战与未来方向

### 6.1 现存技术挑战

1. **标准碎片化**：主流厂商绑定自有协议（如Profinet over TSN），互操作性未充分发挥[8]

2. **配置复杂性**：GCL配置、CUC/CNC协同对工程人员要求极高，缺乏自动化工具[4]

3. **硬件成本**：FPGA实现成本高，ASIC芯片尚不成熟，限制大规模部署[3]

4. **无线扩展困难**：传统802.11/802.15仅支持软实时，5G与TSN兼容性问题待解[2]

5. **安全机制不足**：TSN未定义端到端加密，需依赖OPC UA安全模型[4]

### 6.2 未来研究方向

1. **AI驱动的自动化配置**：利用强化学习自动生成GCL和路由策略，降低部署门槛[12]

2. **确定性网络6G融合**：研究6G与TSN的深度融合，支持空天地一体化确定性服务[13]

3. **全栈硬件加速**：基于P4可编程交换芯片实现协议卸载，提升转发性能至Tbps级[14]

4. **语义感知调度**：结合OPC UA信息模型，实现业务语义驱动的动态资源分配[4]

5. **测试认证体系**：建立TSN设备一致性测试平台，推动IEC/IEEE 60802标准落地[8]

---

## 7 结论

TSN技术通过标准化确定性通信机制，为工业互联网提供了IT/OT融合的统一底座。当前研究在流量调度算法、硬件实现、无线扩展等方面取得显著进展，但仍面临协议复杂、成本高昂、生态割裂等挑战。未来需聚焦自动化配置、AI赋能、跨域融合等方向，推动TSN从实验室走向大规模产业应用。随着IEC/IEEE 60802标准的发布和5G+TSN技术的成熟，预计2025-2030年将迎来TSN在工业、车载、能源等领域的爆发式增长。

---

**参考文献**

[1] 许方敏,伍丽娇,杨帆,等.时间敏感网络(TSN)及无线TSN技术[J].电信科学,2020,36(8):81-91.

[2] 孙亦非,贺诗波,郭苗,等.工业互联网发展新趋势——OPC UA TSN[J].新型工业化,2023,13(6):19-26.

[3] 蔡奇秀.基于FPGA的时间敏感网络万兆交换系统的设计与实现[D].电子科技大学,2024.

[4] 张祥武,韩丹涛,公彦杰.基于TSN的工业网络发展展望[J].中国仪器仪表,2023(3):23-26.

[5] 陈亚鹏,周振宇,韩东升,等.电力+5G前传网中融合时延敏感网络技术的流量调度方法[J].电子学报,2023,51(5):1141-1147.

[6] 王颖,庄智涵,喻鹏,等.基于时间感知和循环排队转发的TSN联合路由和混合流量调度算法[J].通信学报,2025,46(4):109-120.

[7] YAN J L,QUAN W,JIANG X Y,et al.Injection time planning:making CQF practical in time-sensitive networking[C]//IEEE INFOCOM,2020:616-625.

[8] IEC/IEEE 60802:2021(D1.3) TSN Profile for Industrial Automation.

[9] Craciunas S S,et al.Scheduling real-time communication in IEEE 802.1Qbv time sensitive networks[C]//ACM RTNS,2016:183-192.

[10] Pop P,et al.Configuration of multi-shaper Time-Sensitive Networking for industrial applications[J].IET Networks,2024,13(5-6):434-454.

[11] Liu B H,et al.Resource allocation for energy-efficient MEC in NOMA-enabled massive IoT networks[J].IEEE JSAC,2021,39(4):1015-1027.

[12] Xu L,et al.Learning-based scalable scheduling and routing co-design for TSN[J].IEEE IoT Journal,2022,9(15):13353-13363.

[13] Zhao X W,et al.Key technologies for space-air-ground integrated networks[J].Acta Electronica Sinica,2022,50(1):1-17.

[14] Alexandris K,et al.Configuration and evaluation of multi-CQF shapers in TSN[J].IEEE Access,2022,10:109068-109081.